Letní koupaliště, Čechy

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD
Letní koupaliště
Obec Čechy
[image: image1.jpg]



Provozní řád je vypracován dle § 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb., v platném znění a předložen orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení dle     § 6c odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vypracoval: 
Michal Pospíšil
V Přerově, dne 16.5.2024
   ……………………………..                           


……………………………
     podpis provozovatele                                             


razítko

Schválila:   Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 
se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov
 …………………............………………………
podpis  a  razítko
PROVOZNÍ ŘÁD
Letní koupaliště
Obec Čechy
Vstupní list
Identifikační údaje zařízení a provozovatele :
Název zařízení 

: Letní koupaliště 
Místo 



: Obec Čechy
Kraj 



: Olomoucký
Majitel



: Obec Čechy




  Čechy 30, 751 15
IČO



: 00636177
Zodpovědná osoba

: Ing. Michal  Navrátil, 736527160
Provozní doba


: červen – srpen 
8.00 - 20.00 hodin
Zpracovatel PŘ 

: Michal Pospíšil, POR Přerov
 



  Tučín 148
 



  751 16  Želatovice
Datum vyhotovení 

: květen 2024
PROVOZNÍ ŘÁD
Letní koupaliště
Obec Čechy
Obsahový list
Vstupní list










Obsahový list










Důležitá telefonní čísla








Provozní řád

Vybavení nástěnné lékárničky první pomoci






Dispoziční situace Letního koupaliště
Technologické schéma plaveckého bazénu
Technologické schéma dětského bazénu









PROVOZNÍ ŘÁD
Letní koupaliště
Obec Čechy
Důležitá telefonní čísla
	Jednotné evropské číslo tísňového volání
	112

	Hasičský záchranný sbor – dispečink (tísňové volání)
	150

	Rychlá zdravotnická služba - dispečink  (tísňové volání)
	155

	Policie ČR – dispečink (tísňové volání)
	158

	Městská policie – dispečink (tísňové volání)
	156

	KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov
	581 283 111

	E.ON Česká republika, a. s.   poruchy - nonstop
	800 22 55 77

	ČEZ - nonstop zákaznická linka
	800 850 860

	INNOGY - nonstop zákaznická linka
	800 11 33 55

	Vodovody a kanalizace Přerov - ohlašovna poruch
	800 167 427

	Otravy chemikáliemi 
Toxikologické informační středisko 
- Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, PRAHA
	224 919 293
224 915 402

	Vedoucí provozu koupaliště – ing. Michal Navrátil
	736527160



PROVOZNÍ ŘÁD
Letní koupaliště
Obec Čechy
Provozní řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění.
Areál letního koupaliště v obci Čechy, se rozléhá na ploše cca 9 700 m2, je umístěn v klidné, okrajové části obce a je velmi dobře přístupný. Vodní plochy doplňují dobře osluněná travnatá solária,  situovaná v prostoru s čistým ovzduším a neovlivňovaná nadměrným hlukem ani prachem. U vstupní budovy je umístěna úschovna kol. 
Jedná se o areál, vybudovaný v roce 1978, který zahrnuje vstupní, provozní budovu, plavecký a rekreační bazén pro plavce i neplavce, o rozměru 50 x 18 m, s hloubkou 1,0 – 2,4 m, situovaný  uprostřed areálu, dále cvičný, dětský bazén, dětské brouzdaliště a provoz občerstvení. 
Letní koupaliště je připojeno na následující společné inženýrské sítě :
· obecní kanalizaci
· obecní vodovod
· veřejnou elektrickou síť
· státní telefon
· v areálu je instalován místní rozhlas
Při provozu bazénů jsou v plné míře respektovány níže uvedené předpisy:
Pro zřizování a provoz bazénů s recirkulací vody a saun, platí v současné době  jako základní, závazné a neopominutelné předpisy :
· Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (§6, §6a až 6f, §100) v návaznosti na prováděcí právní předpisy. 
· Vyhláška MZ č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění 
· Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
· Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, v platném znění. 
· Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 149/2023 Sb.).
· Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků.
· Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Ke zpracování tohoto provozního řádu byly převzaty technické údaje z projektové dokumentace předané majitelem areálu, doplněné o další informace zjištěné zpracovateli Provozního řádu, při místním šetření.
OBSAH :
I. POPIS ZAŘÍZENÍ
II. POŽADAVKY NA KVALITU BAZÉNOVÉ A VSTUPNÍ VODY
III. BEZPEČNOST, HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
IV. SANACE BAZÉNU
V. ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNÚ
VI. LIKVIDACE ODPADŮ
VII. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
VIII. ZÁVĚR
I. POPIS ZAŘÍZENÍ
V areálu letního koupaliště jsou provozována tato zařízení :
1) Plavecký a rekreační bazén 50 x 18 m
2) Dětský bazén 10 x 6 m
3) Dětské brouzdaliště 10 x 4 m
4) Dvojdráhová skluzavka, dětská skluzavka, skluzavka Beruška 
5) Úpravny vody
6) Recirkulace vody
7) Akumulační jímky
8) Vodní zdroj
9) Společná zařízení
1. Plavecký a rekreační bazén 50 x 18 m

Je situován uprostřed areálu a je určen pro plavce i neplavce. Dno bazénu se rovnoměrně svažuje z hloubky 1,0 m do hloubky 2,4 m, cca 2/3 délky bazénu – 33 m – jsou určeny pro plavce, 1/3 délky bazénu – 17 m – je určena pro neplavce. Části pro plavce a neplavce jsou rozděleny dělícím lanem nad hladinou vody, s výrazným nápisem „pouze pro plavce“. Stěny bazénové vany jsou provedeny z vodostavebního betonu, opatřeného nátěrem modré barvy. Dno bazénu je dlážděné klasickou keramickou dlažbou. Vstup do bazénu je řešen dlážděným schodištěm v části pro neplavce. V části pro plavce jsou zabudovány kovové žebříky - dva na každé podélné stěně. Celý bazén  je chráněn železným zábradlím. Na čelní stěně bazénu pro plavce jsou osazeny skokanské bloky. Před vstupem do bazénu je osazeno brodítko se dvěmi sprchami, které slouží k osprchování bez použití mýdla. 
Bazén má plochu cca 50 x 18 m a průměrnou hloubku cca 1,7 m. Vodní plocha pro jednoho návštěvníka – plavce - je ve výše uvedené vyhlášce 238/2011 Sb. doporučena 5 m2 a pro neplavce 3 m2. Propočtem výše uvedených údajů vyplývá, že se může  naráz koupat cca 220 osob, z toho 102 neplavců a 118 plavců. 
Provoz bazénu se zahajuje obvykle při teplotě vody od 14 oC.
Recirkulace bazénové vody je zajišťována samostatným systémem úpravy vody. Upravená voda je do bazénu dopouštěna potrubím DN 300, vyústěným u dna bazénu, v rohu části pro neplavce. Bazénová výpust je umístěna u dna, v nejnižším rohu části pro plavce. Potrubí DN 300 pak odvádí bazénovou vodu do jímek před filtrací. Přívod i odvod vody jsou navrženy tak, aby zajišťovaly kontinuální výměnu vody v bazénu. 
Ve vstupní stěně bazénu pro neplavce je osazen napouštěcí žlábek, přes který je do bazénu dopouštěna potřebná ředící a doplňková, pitná voda. Dopouštěná voda je ze žlábku vedena na úpravnu vody. Množství dopouštěné vody je regulováno  šoupátkem, osazeným v šachtě mezi hlavním bazénem a cvičným dětským bazénem.
Voda odváděná do úpravny vody přes sběrnou jímku, je odebírána ze dna bazénu a také z hladiny. Voda z hladiny přepadá do zapuštěných přelivných žlábků, osazených v obou podélných a v čelní stěně bazénu pro plavce a je svedena do jímky před úpravnou vody. Na potrubí, vedeném ode dna bazénu do sběrné jímky, je provedena odbočka s uzávěrem napojená do místní kanalizace. Kapacita odběru je 100 % recirkulačního množství.
Základní technické parametry venkovního rekreačního bazénu :
	
	Část pro plavce
	Část pro neplavce
	Celý bazén 

	Rozměr bazénu / m
	33 x 18
	17 x 18
	50 x 18

	Hloubka bazénu / m
	1,45 – 2,4
	1,0 – 1,45
	prům.1,7

	Objem vody (V) / m3
	375
	1145
	1520

	Vodní plocha (S) / m2
	594
	306
	900

	Zařazení bazénu, ve vztahu na využití a teplotu vody  
	plavecký bazén

	Kapacita bazénu
	118 osob
	102 osob
	220 osob

	Maximální denní kapacita bazénu
	800 osob

	Množství dodávané ředící vody do recirkulačního systému
	min. 60 l na osobu


2. Cvičný, dětský bazén 10 x 6 m
V blízkosti vstupu do bazénu pro neplavce, je umístěn cvičný, dětský bazén 10 x 6 m, hloubky 0,6 m. Bazénová vana je provedena z vodostavebního betonu, opatřeného nátěrem modré barvy. Cvičný, dětský bazén slouží pro děti předškolního věku k vodním hrám a k předplavecké výchově těchto dětí. Vodní plocha pro jednoho návštěvníka – neplavce - je ve výše uvedené vyhlášce 238/2011 Sb. - 3 m2. Propočtem výše uvedených údajů vyplývá, že se může  naráz koupat cca 20 dětí. V bazénu je povolena přítomnost dozoru rodičů nebo osob starších 18 let, používání vlastních, omyvatelných gumových nebo umělohmotných hraček a koupání dětí bez plavek. Jsou povoleny plátěné kloboučky proti úžehu. 
Základní technické parametry venkovního dětského bazénu :
	Rozměr bazénu / m
	10 x 6

	Hloubka bazénu / m
	0,6

	Objem vody (V) / m3
	36

	Vodní plocha (S) / m2
	60

	Zařazení bazénu, ve vztahu na využití a teplotu vody  
	plavecký bazén

	Kapacita bazénu
	20 osob

	Maximální denní kapacita bazénu
	100 osob

	Množství dodávané ředící vody do recirkulačního systému
	min. 60 l na osobu


Recirkulace bazénové vody je zajišťována samostatným systémem úpravy vody. Upravená voda je do bazénu dopouštěna potrubím, vyústěným u dna bazénu. Voda z bazénu je odebírána jednak ze dna dnovou výpustí a také z hladiny, kde voda přepadá přes jednu kratší stranu bazénu do přepadového žlabu, který zároveň slouží jako vyrovnávací jímka. Přívod i odvod vody jsou navrženy tak, aby zajišťovaly kontinuální výměnu vody v bazénu.   Dopouštěcí, pitná, voda je zaústěna do potrubí před úpravnou vody. Přívod pitné vody je opatřen vodoměrem. Na necirkulačním okruhu je osazen průtokoměr.
3. Dětské brouzdaliště 
Vedle cvičného, dětského bazénu, je v jedné bazénové vaně, s jednou společnou podélnou stěnou, umístěno dětské brouzdaliště 10 x 4 m, hloubky 0,3 m. Brouzdaliště slouží pro děti předškolního věku k vodním hrám a k předplavecké výchově těchto dětí. V brouzdališti je povolena přítomnost dozoru rodičů nebo osob starších 18 let, používání vlastních, omyvatelných gumových nebo umělohmotných hraček a koupání dětí bez plavek. Jsou povoleny plátěné kloboučky proti úžehu. Brouzdaliště nemá vlastní recirkulační systém, je denně napouštěno pitnou vodou a vypouštěno. Způsob přítoku a odtoku vody zajišťuje intenzivní směšování vody v brouzdališti. Intenzita výměny vody (dopouštění a vypouštění) je nastavena tak, aby se celý objem vody vyměnil nejméně 1x za hodinu. Protože nelze vyloučit močení malých dětí v brouzdališti,  je bezpodmínečně nutná průběžná kontrola bazénové vody.  Voda do brouzdaliště nesmí být přiváděna z jiného bazénu. Brouzdaliště bez recirkulace musí být denně vypouštěna, čištěna a povrchově dezinfikována. 
4. Dvojdráhová skluzavka, dětská skluzavka, skluzavka Beruška

V areálu je osazena   dvojdráhová laminátová skluzavka o délce 7,13 m s dojezdem do rohu velkého plaveckého bazénu. Tato atrakce se skládá z ocelové konstrukce a laminátové dráhy. Při provozu proudí v korytech obou drah hnací voda. Hnací voda je odebírána ze dvou míst u stěny plaveckého bazénu. Pro skluzavky je instalováno čerpadlo hnací vody 95 m3/h, h=6m, 3,75 kW. Čerpadlo je umístěno v jímce s poklopem pod skluzavkou. Voda je vytláčena potrubím do nástupních dílů a skluzavkou se vrací zpět do plaveckého bazénu. Přístup na skluzavky je z čistých ochozových ploch po kovovém schodišti na nástupní plošinu. Kolem nástupní plošiny i schodiště je ochranné zábradlí. 
Do dětského bazénu je osazena malá laminátová skluzavka, která je připojena  na upravenou bazénovou vodu odbočkou z výtlaku filtrované vody v úpravně vody dětského bazénu. 
V dětském brouzdališti je osazena malá dětská skluzavka Beruška, která není napojena na rozvody vody.
5. Úprava vody
Na letním koupališti Čechy pracují dvě samostatné úpravny vody :
· úpravna vody plaveckého bazénu
Úprava vody pro velký plavecký bazén je umístěna v západní části areálu. Jedná se o vyhrazený prostor, který je od ostatních ploch oddělen drátěným plotem s uzamykatelnou brankou. V tomto vyhrazeném prostoru je umístěna unimo-buňka, která slouží jako sklad chemikálií. V buňce je rovněž umístěna automatická měřící a dávkovací stanice JESCO EASY POOL SMART CPT. 
Funkcí úpravny je mechanické vyčistění vody, přitékající z bazénu a její fyzikální, chemická a bakteriologická úprava, zajišťující požadovanou kvalitu bazénové vody na parametry citované ve vyhl. 238/2011 Sb. a tuto vodu vrátit zpět do bazénu Znečišťování vody v bazénu se projevuje zejména zvýšeným obsahem organických látek, amoniaku, chloridů, zhoršením barvy a zákalu vody. Při vyšších teplotách může docházet k růstu řas ve vodě a na stěnách i dně bazénu.

Filtr je propírán pouze vodou. V úpravně vody jsou osazeny 4 betonové jímky 2 x 1,7 m, hl. 3 m, které jsou mezi sebou propojené. Voda, odpouštěná ze dna bazénu a z přepadových žlábků, je vedena přes sběrnou jímku přívodním potrubím do první z těchto jímek, která je u dna propojená s druhou. Propojovací otvor mezi druhou a třetí jímkou je umístěn výše a je opatřen sítem, česlem, které slouží jako filtr hrubých nečistot – vlasový filtr. Třetí a čtvrtá jímka jsou opět volně propojeny otvorem u dna. Ze třetí a čtvrté jímky je voda odebírána  čerpadly na pískové filtry. Filtry jsou prány denně. Voda z praní filtrů je odpouštěna do místní kanalizace.
Parametry úpravny vody plaveckého bazénu :

	Akumulační jímka AJ - objem
	41   m3

	3 x čerpadlo 19 l/s,  s elektromotorem 10 kW, 2940 ot.
	Q = 68,4 m3/h

	1 x čerpadlo FD 130 H,  s elektromotorem 7,5 kW, 380 V
	Q = 151 m3/h

	2 x tlakový pískový filtr 
(filtrační náplň – křemičitý písek 0,5 – 0,7 mm)
	

	Požadovaná intenzita recirkulace
	1 x za 6,5 hodiny

	Skutečná intenzita recirkulace
	1 x za 4,3 hodiny

	Automatická měřící a dávkovací jednotka JESCO EASY POOL SMART CPT

	Dávkovací čerpadla chemikálií – 2x MAGDOS LD


· úpravna vody dětského bazénu
Úprava vody pro dětský bazén je umístěna v blízkosti dětského bazénu. Jedná se o zděný přístřešek, uzamykatelný kovovou brankou. V tomto vyhrazeném prostoru je umístěno cirkulační čerpadlo, pískový filtr a automatická měřící a dávkovací stanice JESCO EASY PRO SMART CPT pro dětský bazén. 
Parametry úpravny vody dětského bazénu :

	1 x čerpadlo Vágner ND 24 M  (H=10m)
	Q = 21 m3/h

	1 x tlakový pískový filtr TAGELUS TA 100
 (filtrační náplň – křemičitý písek 0,5 – 0,7 mm)
	Průměr 762 mm
Q = 20 m3/h
v = 30 m3/h/m2

	Požadovaná intenzita recirkulace
	1 x za 2 hodiny

	Skutečná intenzita recirkulace
	1 x za 1,7 hodin

	Automatická měřící a dávkovací jednotka JESCO EASY PRO SMART CPT

	Dávkovací čerpadla chemikálií – 2x peristaltické čerpadlo LC 2,8 l

	


6. Recirkulace vody 
Požadavky na recirkulaci vody v nekrytých bazénech, dle Vyhl 238/2011 Sb., jsou dány teoretickou dobou zdržení vody v bazénu „T"  (hod.) a hloubkou vody v bazénu "h" (m). Prostým výpočtem tohoto vztahu  je pak dána celková intenzita recirkulačního systému výměny vody  v bazénu, která slouží k návrhu kapacity komponentů úpravny vody  a návaznému vybavení. Výpočet je nutno posoudit i z hlediska  návštěvnosti, aby byl splněn požadavek na množství doplňované (ředící)  vody, kterou je nutno nárazově, nebo kontinuálně, dodávat do systému  recirkulace, v množství 60 l na jednoho návštěvníka.
Požadavky na intenzitu recirkulace vody pro nekryté bazény, citované ve výše uvedené Vyhl. 238/2011 Sb..
Výpočet intenzity recirkulace 50 m bazénu : 
Pro průměrnou hloubku bazénu letního koupaliště v Čechách – 1,7 m, objem vody 1520 m3 a plochu 900 m2, jsou směrné následující požadavky: 
Požadovaná, teoretická výměna vody - 1 x 6,5 hod.-1, intenzita recirkulace je pak následující 1520 : 6,5 = 234 m3 . hod-1. Propočet interpolace zadaných údajů prokazuje rozdíl mezi požadavkem Vyhl. 238/2011 Sb. a skutečnou kapacitou úpravny vody. 
Recirkulaci vody v bazénu 50 x 18 m, zajišťují tři odstředivá čerpadla o jednotkovém výkonu Q = 68,4 m3/hod. a jedno čerpadlo o výkonu Q = 151 m3/hod..  Celkový součtový výkon činí 356,2 m3/hod.. Pro dodržení výše uvedených hodnot, je v době plného provozu nutný chod silnějšího čerpadla FD 130 H v kombinaci se dvěmi čerpadly 68,4 m3/hod.. Uvedené hodnoty je nutno průběžně korigovat na základě návštěvnosti a kvality vody.
Posouzení kapacity zařízení pro úpravu vody venkovního bazénu je následovné :  Systém úpravny vody zajistí bezpečně požadovanou obměnu vody v bazénu v periodě 1 x za 4,3 hodin. Propočet zadaných údajů prokazuje rezervu mezi požadavkem vyhl. MZ č. 238/2011 Sb. a skutečnou kapacitou úpravny vody.
Výpočet intenzity recirkulace dětského bazénu : 
Pro průměrnou hloubku dětského bazénu letního koupaliště v Čechách – 0,6 m, objem vody 36 m3 a plochu 60 m2, jsou směrné následující požadavky: 
Požadovaná, teoretická výměna vody - 1 x 2 hod.-1, intenzita recirkulace je pak následující 36 : 2 = 18 m3 . hod-1. Propočet interpolace zadaných údajů prokazuje rozdíl mezi požadavkem Vyhl. 238/2011 Sb. a skutečnou kapacitou úpravny vody. Recirkulaci vody v dětském bazénu, zajišťuje čerpadlo o výkonu Q = 21 m3/hod. 
Posouzení kapacity zařízení pro úpravu vody dětského bazénu je následovné :  Systém úpravny vody zajistí bezpečně požadovanou obměnu vody v bazénu v periodě 1 x za 1,7 hodin. Propočet zadaných údajů prokazuje rezervu mezi požadavkem vyhl. MZ č. 238/2011 Sb. a skutečnou kapacitou úpravny vody.
Doplňková a ředící voda :
Doplňková voda zahrnuje množství vody vytěsněné návštěvníky, ztráty způsobené odparem, netěsností potrubí a nádrží. Její množství je dáno specifickými podmínkami bazénu (stáří, technický stav, režim teplot vzduchu a vody) a návštěvností. 
Ředící voda má význam hygienický, pro zajištění průběžné likvidace látek, které se nedají odstranit úpravou (pravé roztoky, chloridy, amoniak atd.), je zároveň ochranou před vznikem selekce případně rezistence bakterií, vůči látkám, používaným k úpravě vody. Množství ředící vody je dáno Vyhláškou MZ č. 238/2011 Sb., v množství 60 l x osobu-1. Skutečná spotřeba je tedy odvislá od počtu koupajících se návštěvníků koupaliště. Při předpokládané průměrné denní návštěvnosti 500 osob, je nutno do recirkulačního systému zajistit doplnění ředící vody, v množství 500 os x 60 l = 30 000 l. Toto množství je při běžném provozu zajišťováno náhradou „prací vody“, používané  na praní filtrů - denně, v množství cca 12 - 15 m3 na jeden cyklus regenerace filtru. 
 Doplňková a ředící pitná voda je do recirkulačního systému dodávána do plaveckého bazénu do volné hladiny, přes tzv. napouštěcí žlábek v čelní stěně bazénu pro neplavce. 
Do dětského bazénu je voda dopouštěna přímo do potrubí, před úpravou vody.
Doplňování je prováděno ručně, pomocí armatur, osazených v šachtě u bazénu (v přístřešku úpravny vody). Množství doplňkové a ředící vody je kontinuálně měřeno a vedeny záznamy o dávkovaném množství. Pro doplňování bazénu ředící pitnou vodou je přivedeno samostatné potrubí. 
7. Přerušovací jímka
Přerušovací jímka velkého plaveckého bazénu je složena ze čtyř, vzájemně propojených, betonových nádrží 2 x 1,7 m, hloubky 3 m. Do první z těchto nádrží je přiváděna bazénová voda ze sběrné jímky u bazénu. Ze třetí a čtvrté jímky je voda vedena sacím potrubím na čerpadla.
Půdorysná plocha všech jímek je 2 x 1,7 = 3,4 x 4 =

13,6 m2
Užitný objem mezi max. a min. hladinou 



40,8 m3
Jímka slouží též k zachycení písku. který se dostal ze dna bazénu vpustmi do potrubí. Písek lze odstranit ručně po odstavení provozu. 
Dětský bazén nemá řešenou samostatnou akumulační jímku. Jako vyrovnávací jímka však slouží přepadový žlábek.
8. Vodní zdroj
Celý areál je zásobován výhradně pitnou vodou z obecního vodovodu. Přívod pitné vody do areálu je přiveden do šachty, umístěné vedle hlavní, provozní budovy, kde je osazen také vodoměr. Dále je voda  přivedena do dvou  sprch, které slouží k osprchování bez použití mýdla a jsou osazeny nad brodítkem, před vstupem do bazénu. 
Další rozvod je veden do šachty, ze které je řízeno napouštění brouzdaliště a také dopouštění cvičného dětského bazénu a hlavního bazénu pitnou vodou. Na rozvod pitné vody je připojena rovněž vstupní budova s hygienickým zařízením, restaurací a dalšími pomocnými provozy. Teplá voda pro zařizovací předměty v provozní budově je připravována pomocí lokálních elektrických zásobníkových ohřívačů.
9. Společná zařízení
Provoz letního koupaliště doplňují pomocné a doplňkové provozy – letní převlékárny, hygienické zařízení návštěvníků a personálu a provoz občerstvení. Hygienické zařízení mužů a žen je oddělené. Tyto doplňkové provozy jsou umístěny v hlavní, provozní budově. Jedná se o budovu o 1 nadzemním podlaží. Přístup do hygienického zařízení, vnitřní komunikace i vnější komunikace v areálu koupaliště jsou upraveny jako bezbariérové ve smyslu Vyhlášky MH č. 369/2001. 
Kapacita hygienického zařízení návštěvníků: 

- muži :  1 sprcha, 1 klozet, 3 pisoáry, 1 umyvadlo, úklidová komora s výlevkou
- ženy  :  1 sprcha, 3 klozety, 2 umyvadlo
Umyvadla před vstupem do WC jsou vybavena dávkovači tekutého mýdla a zásobníky papírových ručníků, včetně odpadních nádob na jejich odkládání.  V očistných sprchách s teplou vodou, používají návštěvníci vlastní ručníky, mýdla a šampony.
Každé hygienické zařízení má vlastní úklidovou komoru s teplou vodou. Komora slouží zároveň jako sklad dezinfekčních prostředků.
II. POŽADAVKY NA KVALITU BAZÉNOVÉ A VSTUPNÍ VODY

Během provozu musí voda v bazénových vanách vykazovat vyhovující fyzikální, chemické,  mikrobiologické a bakteriologické vlastnosti, nesmí ohrozit zdraví návštěvníků. Riziko možného přenosu  infekce z vody, musí být odstraněno dezinfekcí. Bazénová voda nesmí, po stránce  estetické, působit negativně a během provozu musí vykazovat  vlastnosti, limitované následujícími hodnotami (vyhl. č. 238/2011 Sb. příl. č. 8, vč. novely 97/2014 Sb.) :
Požadavky na mikrobiologické a fyzikálně-chemické ukazatele jakosti vod v umělých koupalištích

	Ukazatel
	Jednotka
	Upravená voda na přítoku do bazénu
Mezní hodnota
	Bazénová voda během provozu

	
	
	
	Mezní hodnota
	Nejvyšší mezní hodnota

	Escherichia coli
	KTJ/100 ml
	0
	0
	*)

	počet kolonií při 36°C
	KTJ/1 ml
	20
	100
	*)

	Pseudomonas aeruginosa
	KTJ/100 ml
	0
	0
	*)

	Staphylococcus aureus
	KTJ/100 ml
	0
	0
	100

	Legionella spp.
	KTJ/100 ml
	10
	10
	100

	průhlednost
	
	
	nerušený průhled na celé dno

	zákal
	ZF
	
	0,5
	

	pH
	
	
	6,5 – 7,6
	

	celkový organický uhlík (TOC)
	mg/l
	
	2,5 mg/l nad hodnotu plnící vody

	dusičnany
	mg/l
	
	20,0 mg/l nad hodnotu plnící vody

	volný chlor
	mg/l
	Platí pro plavecké bazény do 28°C
	0,3 – 0,6
	

	
	
	Platí pro koupel. bazény do 32°C
	0,5 – 0,8
	

	
	
	Platí pro koupel. bazény nad 32°C
	0,7 – 1,0
	

	vázaný chlor
	mg/l
	
	
	0,3

	redox potenciál
- v rozsahu pH 6,5–7,3
- v rozsahu pH 7,3-7,6
	mV
	 750 ± 20
 750 ± 20
 750
 770
	 700
 720
	


*) Překročení nejvyšší mezní hodnoty nastává při splnění některé z následujících podmínek :
Hodnoty Escherichia coli větší než 10 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ml pro počty kolonií při 36°C, a/nebo více než 10 KTJ/100 ml pro Pseudomonas aeruginosa. 
Hodnoty Pseudomonas aeruginosa větší než 50 KTJ/100 ml, nebo hodnoty Pseudomonas aeruginosa větší než 10 KTJ/100 ml a současně počty kolonií při 36°C větší než 100 KTJ/ml.
Z hlediska bakteriologického :                
Mikroskopický a makroskopický obraz musí vyloučit přítomnost patogenních či podmíněně patogenních agens, původu bakteriálního (z oblasti střevní či jiné flory), virového (enteroviry), protozoálního (limax - améby) či vajíčka parazitických červů, patogenní kvasinky a plísně, toxické řasy a sinice. Do bazénové vody se nesmí vyplavovat organismy, které se mohou rozmnožit na filtrech (např. Nematoda).
Odběr vzorků :
Plavecký bazén » u bazénů s délkou nad 26m se ve smyslu vyhl. MZ č. 238/2011 Sb., pro mikrobiologický rozbor odebírá samostatný vzorek na přítoku do bazénu a po samostatném vzorku ve všech čtyřech rozích bazénu. V případě požadavku na vyšetření legionell lze použít tzv. slévaný vzorek, který získáme smísením vody, odebrané ve 4 rozích a vyšetřené jako jediný vzorek. Pro chemický rozbor se odebírá samostatný vzorek na přítoku do bazénu a slévaný ze všech čtyř rohů bazénu. Ukazatele, které jsou kontinuálně měřeny sondou, se v odebraném vzorku nestanovují. 
Dětský bazén » u bazénů do délky 26m se pro mikrobiologický rozbor odebírá samostatný vzorek na přítoku do bazénu a po jednom vzorku u obou protilehlých kratších stran bazénu. 
Pro vyšetření legionell lze použít tzv. slévaný vzorek, který získáme smísením vody odebrané u obou protilehlých kratších stran bazénu a vyšetřené jako jediný vzorek.
Pro chemický rozbor se odebírá samostatný vzorek na přítoku do bazénu a slévaný z odběru u obou protilehlých kratších stran bazénu. Ukazatele, které jsou kontinuálně měřeny sondou, se v odebraném vzorku nestanovují. 
Odběry se provádějí vždy za provozu bazénu, nejdříve však 3 hodiny po zahájení provozu. Vzorky bazénové vody se odebírají 15 cm pod hladinou, v mělké části  a v části pro plavce. Vzorky se analyzují metodami dle vyhl. 238/2011 Sb.. Pokud jsou některé z těchto limitů překročeny, je nutno okamžitě  provést technologický zásah, např. změnu dávkování chemikálií či  dezinfekčního činidla, nebo bazén částečně či úplně vypustit a provést  asanaci recirkulačního systému včetně bazénových van. Do vyřešení problému bude provoz koupaliště přerušen.
Specifikace místa odběru: 
Plavecký bazén  
· 1 vzorek ze všech čtyř rohů bazénu (MBR)
· slévaný vzorek ze všech čtyř rohů bazénu (CHR)
· přítok do bazénu (MBR, LEG)
· v případě požadavku – slévaný ze všech čtyř rohů bazénu (LEG)
Dětský bazén
· 1 vzorek od obou protilehlých kratších stran bazénu (MBR)
· slévaný vzorek od obou protilehlých kratších stran bazénu (CHR)
· přítok do bazénu (MBR, LEG)
· v případě požadavku – slévaný vzorek od obou protilehlých kratších stran bazénu (LEG)
Kontrolní odběry a rozbory vzorků bazénové či vstupní vody v bazénech provádí akreditovaná laboratoř, která zasílá výsledky rozborů do elektronického informačního systému Ministerstva zdravotnictví ČR - „PiVo“. Provozovatel ukládá laboratorní protokoly z kontrolních rozborů po dobu nejméně 5 let. 
Nápravná opatření při zjištění nevyhovující jakosti bazénové  či vstupní vody : 
V případě překročení mezní hodnoty ukazatele jakosti vody ke koupání bude provedena kontrola dodržení požadavků stanovených zákonem 258/2000 Sb..
V případě překročení nejvyšší mezní hodnoty ukazatele jakosti vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování je povinen provozovatel provoz nebo oddělitelnou část provozu umělého koupaliště nebo sauny do doby odstranění závady zastavit ( §6b odst.2 zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění). Informace musí být umístěna na všech pokladnách u vstupu, musí být snadno čitelná a nesmí obsahovat jiné údaje než údaje týkající se znečištění vody (§ 6b odst. 1 věta druhá zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění.

Při zjištění nevyhovující jakosti bazénové či vstupní vody bazénu bude neprodleně informována KHS a konzultována s ní prováděná nápravná opatření a bude postupováno dle § 6b odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.. 
Nápravná opatření navržená provozovatelem :
· zvýšení chlorace, dopuštění většího množství ředící vody do bazénu
· vyčištění přelivných žlábků a roštnic
· proprání pískových filtrů,
· vypuštění, vyčištění a vydezinfikování bazénu, včetně akumulace,
· zajištění opakovaného rozboru vzorku bazénové či vstupní vody bazénu,
· provedená nápravná opatření budou vždy evidována v provozním deníku.
Kontrola obsahu chloru a pH je kontinuálně sledována instalovanými Automatickými měřícími a dávkovacími jednotkami JESCO, které přesně měří volný, vázaný a celkový chlor a pH vody.  Tyto automatické jednotky informují obsluhu o kvalitě bazénové vody. Obsluha pak okamžitě reaguje na naměřené hodnoty a při jakékoli změně upravuje dávky chemikálií. 
Koupaliště v Čechách disponuje rovněž přenosným měřícím přístrojem PC Checkit, který měří volný, vázaný a celkový chlor a pH vody. K měření Redox–potenciálu má obsluha k dispozici přístroj Checkit-Micro REDOX.
Rozbory vody :
Kontrolu ukazatelů, jejichž stanovení se provádí denně na místě pomocí kontinuálního měření, či pomocí přenosných měřících přístrojů (obsah volného a vázaného chloru, pH, redox potenciál, teplota vody a vzduchu, průhlednost), nemusí provozovatel nechat zajistit u autorizované laboratoře, akreditované laboratoře nebo laboratoře, která je držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře (dále jen oprávněná laboratoř). Stanovení těchto ukazatelů musí být prováděno správně, dle návodu výrobce a funkčnost měřících zařízení musí být pravidelně ověřována. Kvalitu měření ověřuje orgán ochrany veřejného zdraví v rámci státního zdravotního dozoru. 
Kontrola  jakosti vody
(dle přílohy č. 9 k vyhlášce 238/2011 Sb. v platném znění, 97/2014 Sb.)

	Kontrolovaný ukazatel
	Četnost kontroly

	Správný chod dezinfekčního   zařízení
	hodinu před zahájením provozu
a každou druhou  hodinu

	obsah volného 
a vázaného chloru
	hodinu před zahájením provozu
a každou čtvrtou  hodinu

	redox-potenciál
	hodinu před zahájením provozu 
a každou čtvrtou  hodinu

	teplota vody v bazénu
	třikrát denně

	průhlednost
	průběžně, nejméně však třikrát denně

	pH
	jednou denně

	zákal
	jednou za 14 dnů, v případě, že je bazén denně napouštěn a vypouštěn, může být četnost ukazatelů snížena na jednou měsíčně

	dusičnany
	

	celkový organický uhlík (TOC)
	jednou za měsíc

	ozon
	jednou za měsíc

	Mikrobiologické ukazatele:
Escherichia coli, 
počet kolonií při 36°C,
Pseudomonas aeruginosa
	nejméně jednou za měsíc, 
či podle pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví

	Legionella spp.
	jednou za 3 měsíce

	Staphylococcus aureus
	jednou za 3 měsíce

	Absorbance A254 (1cm)
	nepovinný ukazatel, doporučeno kontinuální měření, nebo dle potřeby


Obsluha provádí, ve smyslu vyhlášky 238/2011 Sb. :
denně :             
· dávkování koagulantu – dle naměřených hodnot výše uvedenými     přístroji, dle znečistění vody
· v případě potřeby dávkování algicidu proti vzniku řas a k likvidaci hlenů na filtrech   
· kontroly a čištění vlasového filtru 
· praní pískového filtru, dle znečistění
· dle potřeby čistí bazénové dno od případných mechanických nečistot (plavčík)
· kontrolu chodu dezinfekčního zařízení, dezinfekci vody chlornanem tak, aby vázaný chlor  byl na výstupu z bazénů max.0,3 mg/l
· hodinu před zahájením provozu a během provozu každou čtvrtou hodinu sleduje koncentraci volného a vázaného chloru a dle výsledků provádí okamžitá opatření 
· během provozu 3 x denně provádí měření teploty vody a vzduchu, teplotu vody i vzduchu průběžně  vyznačuje u vstupu do bazénu
· průhlednost (transmisi) bazénové vody průběžně, nejméně však třikrát denně kontroluje viditelností – nerušený průhled na celé dno, dle výsledku kontroly – při snížení průhlednosti provádí opatření  (úpravu dávky čiřidla, ředění vody, a pod.)
týdně             
· provádí odběr vody pro stanovení pH, amonných iontů, dusičnany,  oxidovatelnosti. 
měsíčně             
· či podle pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví zajišťuje odběr vzorků k rozboru na mikrobiologické ukazatele.
· 2 x měsíčně - měření zákalu – zákaloměr PC Checkit-zákal
Jedenkrát za měsíc  provádí smluvní partner – akreditovaná laboratoř – odběr vzorků vody k vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů. 
Jedenkrát za měsíc provádí smluvní partner – akreditovaná laboratoř – odběr vzorků vody k vyhodnocení porovnávacích měření chemických ukazatelů (pH, volný chlór, vázaný chlór, redox potenciál, amonné ionty, dusičnany a zákal). 
 Výsledky kontrol prováděných provozovatelem se zapisují do provozního deníku. 
ÚPRAVNA VODY
Všeobecné pokyny pro provoz strojního zařízení.
· Provozovatel zajišťuje kvalifikovaný technologický dozor nad provozem úpravny, vyhodnocování výsledků rozborů vod atd. Dále provádí opravy a údržbové práce většího rozsahu, kontroluje a řídí práci obsluhy.
· Obsluhu může provádět jen duševně a fyzicky zdatný člověk, starší 18 let.
· Pracovník musí být zaškolený, obeznámený s bezpečnostními předpisy, s provozem a funkcí úpravny, musí mít znalosti o obsluze a údržbě strojně technologického zařízení a úkonech potřebných na odstranění poruch popř. havárie.
· Obsluha úpravny podléhá přímo provozovateli.
· Obsluha úpravny zajišťuje správnou funkci podle tohoto provozního předpisu.
· Osazení úpravny provozními pracovníky určuje provozovatel.
1 
Technologie úpravy vody – mechanická filtrace 
 
Do přerušovací nádrže je svedena voda z velkého bazénu,  přívodem ze dna a z přepadových žlábků. Voda ze sací jímky je vytláčena ponornými, cirkulačními čerpadly (přes síto - lapač vlasů, kde se odloučí materiál vláknitého charakteru), na tlakové filtry. Voda je vedena ke dvěma pískovým, tlakovým filtrům, v nichž probíhá proces kontaktní koagulační filtrace. Pískovou náplň tvoří vrstva křemičitého písku, zrnění 0,6 - 4 mm. Stupeň zanesení filtrů se zjistí z rozdílu tlaku na manometrech, umístěných před a za filtry. 
2 
Praní filtrů
Praní filtrů je prováděno dle potřeby, převážně je prán 1 filtr denně, v případě zvýšené návštěvnosti  je intenzita praní zvýšena.  Během koupání je možno odebírat vodu pro praní filtrů také dnovým systémem. Poněvadž je akumulace přerušovací jímky malá, je třeba vodu pro praní (odhad cca 15 m3na jeden cyklus praní jednoho filtru), odebírat i z bazénu. Objem prací vody představuje mírné snížení hladiny vody v bazénu.  Následuje doplnění vody do systému z obecního vodovodu, které se provede po skončení praní, doplněním vody do bazénu až po úroveň žlábků hlavního bazénu. Při dopouštění vody musí být v provozu nejméně jedno recirkulační čerpadlo. Filtry se perou pouze vodou. Odpadní, prací voda je svedena do obecní kanalizace, na základě smluvních podmínek o zatížení kanalizační sítě se správcem – Obecní úřad obce Čechy.

3 
Doplňování ředící vody
Je zajišťováno přípojkou pitné vody do bazénu. Ovládání doplňování je prováděno ručně. Množství ředící vody, které je nutno denně doplňovat do recirkulačního systému, je uvedeno pod bodem I – odstavec 6. Množství ředící vody je  měřeno a veden zápis o dávkovaném množství.
4 
Dávkování chemikálií:
Do bazénů jsou dávkována následující činidla :
- koagulant 
- GHC tekutý vločkovač a zjiskřovač

- dávkování velkého bazénu je prováděno do akumulační jímky - před pískové filtry, pomocí dávkovacího čerpadla
- dávkování dětského bazénu je prováděno manuálně do předivného žlábku – dle potřeby.

- nastavení dávky i manuální dávkování provádí manuálně obsluha bazénu, dle zatížení bazénů (návštěvnosti)
Pomocí koagulantu = vločkovače = flokuantu se shluk nečistot vysráží ve vločce jejíž rozměry jsou dostatečné pro zachycení ve filtru. 
- korekce pH
- dle potřeby - pH-plus (soda) – pro zvýšení hodnoty pH (alkalizaci) nebo      pH -mínus (kyselina sírová AKU) – pro snížení hodnoty pH. 

- voda je udržována  v rozsahu hodnot pH 6,5 – 7,6. 

- dávkování je prováděno do potrubí za filtry, pomocí dávkovacího čerpadla

- dávkování u velkého i dětského bazénu probíhá automaticky, dle údajů automatické měřící a dávkovací stanice.
Při zvýšené hodnotě nad pH 7,6 dochází k výraznému omezení až znemožnění vločkovacího účinku koagulantu, výrazně se sníží dezinfekční účinek chloru (» vysoká spotřeba), dochází k usazování vodního kamene (» vytvrzování filtru), případně při velmi vysokých hodnotách pH může docházet k poškození pokožky – poškození přírodního kyselého filmu na povrchu pokožky.
Při snížené hodnotě pod pH 6,5 dochází ke vzniku silného zápachu a vytvoření dráždivého šlemu na pokožce vlivem vzniklých chloraminů, výrazně se zvyšuje koroze všech kovových materiálů (vč. nerez oceli), také dochází k výraznému omezení až znemožnění vločkovacího účinku koagulantu. 
- dezinfekční, mikrobiologické zabezpečení bazénové vody 
- je prováděno pomocí GHC Desinfik – stabil (chlornan sodný)

- dávkování velkého i dětského bazénu je prováděno do potrubí za filtry, pomocí dávkovacího čerpadla

- dávkování probíhá automaticky, dle údajů automatické měřící a dávkovací stanice. Hodnota volného chloru v dětském bazénku je udržována při hodnotě 0,3 mg/l
- čistění vody 
- ALGICID SUPER (odstranění hlenů, resistence proti řasám)
Na výtlačném potrubí, před vstupem vody do bazénů je osazen vzorkovací ventil pro možnost odběru vzorků a kontroly kvality vody přiváděné do bazénu. 
OBSLUHA ÚPRAVNY VODY
 Každý provozovatel je povinen udržovat zařízení v řádném uživatelném stavu. Jedná se zejména a včasné, pravidelné a hospodárné provádění oprav a prohlídek, zamezovat haváriím instalace a čerpacích agregátů.
Běžné prohlídky a opravy je třeba zajistit v ročním plánu. Udržení provozuschopného stavu zařízení lze zajistit jen pravidelnými plánovitými prohlídkami a plánovanými opravami. Každá oprava se provádí v takovém rozsahu aby odstranila vzniklé opotřebení stroje a zabezpečila jeho chod až do další plánované opravy.
III.
BEZPEČNOST, HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Všeobecné požadavky.
Obsluhovatel je vystaven nebezpečí působení chemických prostředků,  fyzického zranění a onemocnění.
Při zabezpečení provozu a údržby, je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a normy a obsluhovatel s nimi musí být seznámen.
Obsluhovatel je povinný :
· při práci postupovat tak, aby neohrozil zdraví a život svůj i jiných
· zúčastňoval se v zájmu své bezpečnosti školení, kurzů a výcviku pořádaných provozovatelem, skládat zkoušky ze znalostí bezpečnostních a hygienických předpisů
· dodržovat  bezpečnostní  předpisy a směrnice
· podrobovat se lékařským prohlídkám
· oznamovat    bezodkladně  svým nadřízeným závady a poruchy, které mohou ohrozit bezpečnost a zdraví  personálu,  popřípadě provést opatření na odstranění nebezpečí
· drobné poranění nebo úrazy zapsat do evidence
Není povoleno :
-
svévolná manipulace (zapínání, vypínání, regulace na strojích a zařízeních), která není v souladu s provozním předpisem, provozně-montážními předpisy výrobce atd.. Manipulace je dovolena jen na základě příslušného ustanovení provozního předpisu, resp. na příkaz pověřené osoby
-
vykonávat opravy zařízení v chodu a pod napětím
-
vykonávat zásahy do elektrotechnického zařízení, když obsluha nemá kvalifikaci „pracovník znalý“ ve smyslu Vyhl. č. 50/78 Sb s výjimkou pojistek, které může vyměnit jen po vypnutí elektrického proudu
-
provádět jakékoliv práce, které jsou v rozporu s bezpečnostními předpisy
-
provádět práce v nebezpečných prostorách a konání, pro které nebyl pracovník poučen a při kterých nebyl zabezpečen zvýšený dozor
-
používat  stroje, přístroje a nástroje nevyhovující vyžadovaným pracím
-
kouřit nebo zdržovat se s otevřeným ohněm v prostorách, kde je nebezpečí požáru
-
nosit do vyhrazených prostor alkoholické nápoje, pít je v pracovní době případně i přicházet do práce v podnapilém stavu
-
přístup do prostor úpravny vody je povolen jen obsluze, nadřízeným pracovníkům, kontrolním orgánům a osobám, které dostaly ke vstupu souhlas provozovatele
 Osobní ochranné pracovní prostředky
Obsluha musí používat při práci přidělené ochranné pracovní prostředky, jako jsou - plynová maska s filtrem proti kyselým plynům, ochranné brýle se štítem, oděvy - ochranná zástěra, obuv, rukavice, dle specifikace uvedené v Bezpečnostních listech jednotlivých přípravků. Tyto je povinna udržovat v pořádku a čistotě, musí být uloženy na vyhrazeném místě. Poškozené věci je třeba vyměnit, aby se poškozený ochranný prostředek nestal příčinou pracovního úrazu. Obzvlášť důležité je používat ochranné prostředky při manipulaci s chemikáliemi a při práci, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Požadavky na OOPP při manipulaci s chemickými činidly- viz příloha Bezpečnostní listy.
Sklad chemikálií
Jedná se o vyčleněný prostor – UNIMO buňku - v oploceném prostoru u filtrů, kde jsou skladovány chemické prostředky, používané na úpravně vody. Prostor není napojen na kanalizaci. 
Bezpečnostní listy
Bezpečnostní listy od používaných chemických činidel a identifikační list nebezpečného odpadu je součástí příloh PŘ. V těchto dokumentech je uveden chemický název, podmínky manipulace, skladování, pokyny pro poskytnutí první pomoci, povinné používání ochranných pomůcek, identifikace závadnosti a způsob likvidace při havárii.
Osoba, oprávněná a poučená k nakládání s chemickými činidly, používanými na úpravně vody Letního koupaliště v Čechách – Milan Navrátil.
IV.
 SANACE BAZÉNU
Preambule 
Dezinfekce se rozumí soubor opatření ke zneškodňování mikroorganizmů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje, ke vnímavé fyzické osobě. Při volbě postupu dezinfekce, se vychází ze znalostí cest a mechanizmů přenosu infekce a z možností ovlivnění účinnosti dezinfekce, faktory vnějšího prostředí a odolnosti. 
Na základě posouzení provozu koupaliště je navržen následující postup :  
a) Pracovní postupy k provádění celoplošné a lokální dezinfekce:

Pokyn k provádění dezinfekce v prostorách koupaliště, včetně pomocných a doplňkových provozů (šatny, sprchy, WC a pod.), vychází z požadavku  Zákona MZ č. 258/2000 Sb. a Vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb..
Při provádění dezinfekce je nutno vycházet ze zásady, že základem bezpečného a zdravotně nezávadného provozu musí být čistota prostředí, že dezinfekce nenahrazuje potřebu pravidelného úklidu, k němuž se používají běžné čistící prostředky, po jejichž použití následuje oplach vodou. Dále je nutné upozornit na nevhodnost kombinace dezinfekce s detergenty. Toto spojení může způsobit totální negaci dezinfekce. Proto je nutno dbát na pokyny a návody výrobců dezinfekčních prostředků.
- účel dezinfekce - vytvoření zdravotně nezávadného prostředí.
- periody provádění
Bazénová voda velkého bazénu a dětského bazénu prochází samostatnými recirkulačními okruhy a je kontinuálně dezinfikována chlorem. Celoplošná i lokální dezinfekce prostorů a zařízení se provádí denně po skončení provozu, v případě lokálního znečistění ihned! K zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, se musí střídat dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami (min. v intervalu 14 dnů). Čištění bazénové vany je prováděno manuálně. Na základě požadavků Vyhl. 238/2011 Sb., je nutno čistit denně stěny bazénu do hloubky 1,5 m, dno bazénu v neplavecké části a brodítka. Hlubší části bazénu musí být čištěna nejméně dvakrát týdně. Brouzdaliště se denně vypouští a dezinfikuje. Brodítka se čistí oplachem vody. 
Doporučené dezinfekční prostředky pro prováděni celoplošné i lokální dezinfekce předmětů a povrchů :
S ohledem na uvedené doporučení, střídat dezinfekční prostředky v periodách min. 1 x 14 dnů a vzhledem k tomu, že trh je zásoben širokou škálou dezinfekčních prostředků a je trvale doplňován, jsou níže uvedené, doporučené prostředky vybrány z výrobků, které jsou registrovány Ministerstvem zdravotnictví.
Vybrané registrované dezinfekční přípravky schválené k používání v ČR :
Účel použití
č.
Název
Účinná látka
Koncentrace
Mytí a dezinfekce
1
PROSAVON

chlor
tek.mýdlo
rukou
2
SEPTODERM GEL
alkohol
alkoh.gel 

3
SEPTODERM Spray
alkohol
alkoh.příp
Dezinfekce a čištění
4
DESAM OX

peroxid vodíku
1 %
ploch a povrchů
5
DESAM GK
chlor
0,75 %
(plošná dezinfekce)
6
INCIDUR, INCIDUR SP 
aldehydy
0,5–1%

7
INCIDIN EXTRA 
kvarterní amoniové sl.
0,5–1%

8
INCIDIN PLUS

glukoprotamin
0,5–1%


9
DESUR

aldehydy
0,3 – 0,8%


10
SANITEN

kvarterní amoniové sl.
                         
Univerzální
11
SAVO PRIM

chlor
1 %
dezinfekční prostředky
12
CHLORAMIN T

chlor
1 %

13
CHLORAMIX DT
chlor
0,1 %


14
DIKONIT

chlor
0,3 %


15
DESUR

aldehydy
0,3 – 0,8%


16
SANITEN

kvarterní amoniové sl.
                         
Toalety a koupelny
17
SAVO WC 
chlor
neředěný

18
SAVO

chlor
10 %

19
CHLORAMIN T 
chlor
1 %
Doba expozice
- kliky, madla, WC 
- min. 30 minut.

- plošná dezinfekce 
- vždy do zaschnutí, poté je proveden oplach teplou vodou
c) použití
Prostředky plošné dezinfekce se používají k dezinfekci pochůzných ploch v objektu šaten a hygienických zařízení. Vlastní dezinfekce se provádí denně po skončení provozu, zásadně po řádném očistění a omytí ploch a předmětů mýdlem nebo saponáty a po důkladném oplachu pitnou vodou.
d) příprava roztoků - dávkování
Dezinfekční roztoky se připravují vpravením odměřeného (odváženého) dezinfekčního prostředku do odměřeného množství vody, (odhadování množství není přípustné - ani zvyšování koncentrace, za účelem zkrácení doby expozice - působení). Připravují se pro každou směnu čerstvé, bezprostředně před použitím. Vlastní dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením, postřikem, formou pěny nebo aerosolem. Důležité je dodržet stanovenou koncentraci a dobu působení dezinfekčního přípravku, uvedenou v návodu výrobce. K přípravě dezinfekčních prostředků - roztoků, je vhodné používat odměrné nádoby, případně váhy či dávkovací pumpičky. U všech dezinfekčních prostředků jsou další podrobnosti uvedeny v návodu jednotlivých výrobců.
e) bezpečnostní opatření
Při použití dezinfekčních prostředků, je nutno dodržet pokyny výrobce, které jsou uvedeny na štítku.
Vzhledem k tomu, že se jedná také o žíraviny, je nutno používat při manipulaci s DP gumové rukavice a v některých případech ochranné brýle.
V době a místě použití či skladování, je zakázáno ukládání a konzumování potravin a nápojů a je nezbytně nutné dodržet mytí rukou teplou vodou s toaletním mýdlem a ošetřit ruce ochranným krémem.
f) z dlouhodobého hlediska 
Pravidelné malování používaných prostorů, dle potřeby, v periodě min. 1 x za 3 roky. 
g) z krátkodobého hlediska 
V rámci běžné údržby je nutno provádět pravidelné čistění okenních výplní a osvětlení (hlavní budova).
h) bazénová voda velkého bazénu a dětského bazénu je kontinuálně recirkulována přes úpravny vody, kde se upravuje mechanicky, chemicky i bakteriologicky. Přesto dochází postupně k částečnému znečišťování bazénových stěn a dna. Zde mohou začít vegetovat mikroorganismy, které se mohou adaptovat na některá dezinfekční činidla, což může následně způsobit zdravotní problémy u návštěvníků. Proto je nutno před zahájením nové sezóny a v případě nařízení kompletní sanace hygienickou službou, u klasických bazénů postupovat následovně :
· úplně vypustit bazén, akumulační nádrže a veškeré rozvodné potrubí.
· omýt stěny a dno bazénu a akumulační nádrže pomocí kartáčů a hader za použití běžných mycích prostředků.
· případné rezavé skvrny odstranit zředěným roztokem HCl 1  :  1.
· opláchnout stěny a dna silným proudem vody.
· očištěné plochy vydezinfikovat způsoby, uvedenými v bodech a - f.
· před novým napouštěním systému provést proplach a dezinfekci trubních rozvodů a jímek, včetně armatur a čerpadel. 
Na příkaz KHS může být nařízena mimořádná asanace bazénu. Takový příkaz je vydáván na základě důvodného podezření ze vzniku nemoci či epidemie. Při mimořádné asanaci se postupuje rovněž podle výše uvedeného postupu. Běžná, denní sanace zahrnuje mimo jiné provádění manuálního čistění velkého bazénu, cvičného dětského bazénu, brodítek a dětského brouzdaliště, pomocí hader, hub a měkkých kartáčů. 
ch) Soupis objektů a předmětů k běžné denní dezinfekci :
Název objektu



Předmět dezinfekce


D - dezinfekce
1.  Šatny a převlékací boxy

keramická podlaha protiskluzová       
D
                                                 
stěny - bělninový obklad


D





omítnuté stropy                                  
malba
                                                 
skříňky příp. boxy



D
                                                 
dřevěné lavičky lakované                   
D
2.  Bazény, brodítka


zábradlí 



        
D
     a brouzdaliště


bazénové vany



 
3.  Sprchy a WC mužů a žen

keramická podlaha protiskluzová       
D
                                                 
stěny - bělninový obklad                    
D
                                                 
omítnuté stropy

                    
D                             

i) Dezinfekce dílčích předmětů
- Gumové předměty

 
- Kliky dveří



- Hadry a kartáče po použití


- Kbelíky plastové


- Výlevky, dřezy a umývadla


- Záchody a pisoáry
V.
ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNÚ
Velký bazén není nutno na zimu vypouštět. Zazimování je možno provádět  po malém snížení hladiny, pomocí ledových polštářů, nebo rozmístěním sudů, naplněných do 1/3 pískem. Sudy se rozmisťují plošně na celý bazén, uchycené na kovovém laně. Dětský bazén, brouzdaliště a brodítko, je nutno před příchodem mrazů vypustit a provést dílčí (částečné) vyčistění. Vlastní dočistění a dezinfekce velkého bazénu, včetně brodítka, dětského cvičného bazénu a brouzdaliště se provádí po vypuštění velkého bazénu, před zahájením nové sezóny.
VI.
LIKVIDACE ODPADŮ
Při provozu koupaliště a příslušenství jsou, ve smyslu zák. 185/2002, zákona  o odpadech,  produkovány :
a) Nezávadné odpady   (odpad obyčejný-směsný komunální odpad)
Při běžném provozu koupaliště jsou produkovány nezávadné, komunální odpady. Odpadní PVC pytle, vsazené do ocelové konstrukce jsou rozmístěny po celém areálu, jsou denně vynášeny do kontejnerů  umístěných před vchodem do areálu, které jsou denně odváženy na skládku komunálního odpadu. Tuto činnost zajišťuje provozovatel koupaliště – obec Čechy s RCP Brno. Odpadní nádoby, PVC pytle, na běžný komunální odpad jsou denně měněny.  
b) Nebezpečné odpady:
K zajištění provozu úpravny bazénové vody jsou používána chemická činidla - algizid, chlornan, která jsou dodávána v nevratných obalech. Čistící a dezinfekční prostředky jsou rovněž dodávány v nevratných obalech - lahvích, pytlích, kontejnerech a tlakových lahvích (spreje a pěny). Tyto nevratné obaly, včetně kontaminovaných prostředků, použitých k vlastnímu procesu dezinfekce, jsou separovány od běžných komunálních odpadků, do samostatné sběrné nádoby, umístěné ve vyhrazené místnosti. Jejich odvoz k profesionální likvidaci, zajišťuje provozovatel koupaliště – obec Čechy smluvně s firmou Biopas Kroměříž. Ve smyslu Zákona 541/2020 Sb.z., zákona o odpadech, byl vyžádán souhlas Okresního úřadu v Přerově, k nakládání s nebezpečnými odpady, včetně společného shromažďování.
Evidence o veškerých odpadech, včetně jejich identifikace, je vedena v Provozním deníku v intencích, v rozsahu a s náležitostmi podle:
· - Zákona  MŽP č. 541/2020 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
· - Vyhlášky MŽP  č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 
· - Vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. – katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů
VII.
PERSONÁLNÍ  OBSAZENÍ
Provoz celého areálu je zajišťován zaměstnanci Koupaliště Čechy. 
Personální obsazení je následující:    
    celkem 
                na směně
Vedoucí provozu koupaliště
1
1
 
Strojník úpravny vody, údržba

1 
1
Plavčík
3
2
Pokladní
1
1
Uklízečka
1
1
 
Náplň práce jednotlivých pracovníků je následující :
1. Vedoucí
- zajišťuje, organizuje a řídí provoz hlavních a vedlejších provozů a zodpovídá za ně.
- zajišťuje a řídí technickou přípravu těchto provozů.
- zajišťuje a organizuje provádění oprav a údržby základních prostředků, které jsou v operativní evidenci areálu koupaliště.
- denně před zahájením provozu provádí prohlídku areálu a kontroluje čistotu a pořádek. 
2. Strojník 
-   proškolen v oboru technologie úpravy a kontroly vody, manipulace s chemickými   látkami, část elektro - znalost vyhl. 50. Plní povinnosti uvedené v bodu V – Recirkulace a úprava vody.
-   vlastní zdravotní průkaz.
3. Plavčík 
-  průkaz o absolvování patřičných kurzů - záchrana tonoucího, umělé dýchání, ošetření zraněných osob a pod.
4. Pokladní 
-  zajišťuje prodej vstupenek
5.Úklid 
- 
proškolení o používání chemických, očistných a dezinfekčních prostředků, jejich likvidaci a používání ochranných prostředků - brýle, rukavice, zástěry. 
Zásady osobní hygieny jednotlivých pracovníků jsou následující :
Všichni pracovníci dozoru areálu koupaliště dbají na osobní hygienu tak, aby svým vzhledem a image reprezentovali celé zařízení. Nosí jednotný (bílý) pracovní oděv a zdravotní obuv. Prádlo – oděv vyměňují min. 1 x týdně. Všichni pracovníci dbají na to, aby před požíváním jídel a nápojů měli umyté ruce a při práci s detergenty, dezinfekčními prostředky a chemickými činidly, používali potřebné ochranné pracovní prostředky. Po práci s detergenty, dezinfekčními prostředky a chemickými činidly, si rovněž řádně umyli ruce a ošetřili vhodným krémem nebo sprejem. Všichni pracovníci musí být (proti podpisu), seznámeni s Plovárenským řádem, Zásadami provozu, Požárními a poplachovými směrnicemi, Havarijním a traumatologickým plánem a s tímto Provozním řádem. Musí být poučeni o nutnosti dodržování předpisů a zásad BOZP. 
VIII.
ZÁVĚR
V zařízení musí být řádně vedeny a uloženy : 
A) Inspekční kniha, která obsahuje :
1)  záznamy o kontrolách a inspekcích
2) povolení provozu, kopie zdravotních průkazů zaměstnanců, doklady o školení    obsluhy, obsah lékárniček, seznam léků a jejich použití
3)  vedení záznamů o úrazech a nehodách

B)  Provozní deník, do něhož se zaznamenávají následující údaje :
1)  

návštěvnost, teplota vody,  vzduchu, množství spotřebované vody (celková spotřeba + ředící voda), údaje o provozu filtrů a celého vodního hospodářství, včetně údajů o četnosti praní  filtrů a údajů o spotřebě vody na praní filtrů (možno prokazovat výpočtem z kapacity čerpadel a celkové délky doby praní filtru), periody čistění bazénu, záznamy o dávkách a celkové denní spotřebě dezinfekčních prostředků,  dávkování chemických činidel, výsledky laboratorních kontrol, včetně záznamů kontroly odběru vzorků volného, vázaného a zbytkového  chloru, pH a ORP (redox potenciál). 
2)
všechny kopie laboratorních provozních kontrol (musí být archivovány po dobu min. 5 – ti let od doby odběru, u vedoucího zařízení).
3)
záznam o době, způsobu odvozu a množství komunálních a nebezpečných odpadů, vč. jejich identifikace.
Požadavky uvedené v bodech, pod písmenem A,  je možno spojit do jedné  provozní knihy. Výsledky kontrol a činností, uvedených v bodech, pod písmenem B, jsou pravidelně zaznamenávány  v provozním deníku, uloženém na úpravně vody, případně u vedoucího zařízení.
C) Provozní řád, pro Letní koupaliště Čechy, schválený Krajskou  hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto dokumenty musí být uloženy u vedoucího provozu, v místě zařízení.  

Dodržováním doporučených zásad, uvedených v tomto provozním řádu, budou  vytvořeny podmínky k bezpečnému a zdravotně nezávadnému provozování  celého komplexu zařízení letního koupaliště v obci Čechy. Tyto zásady je nutno  umocnit zvýšeným trvalým dozorem nad návštěvníky. V souladu s plovárenským  řádem, bude nutno vylučovat návštěvníky budící odpor, špinavé,  zahmyzené, podnapilé, s hnisající nebo krvácející ránou, s obvazem, s kožní vyrážkou. Osoby trpící psoriázou nebo atopickým ekzémem mohou bazén navštěvovat – uvedená onemocnění nejsou nakažlivá. Jen tak je možno předcházet možným infekcím, nákazám a epidemiím.  
Přerov – květen 2024
 




Vypracoval : 


Michal Pospíšil
PROVOZNÍ ŘÁD
Letní koupaliště
Obec Čechy
Vybavení lékárničky první pomoci
Léčiva
ACYLPYRIN
tabl. 10

2 bal.

CARBOSORB
tabl. 10

1 bal.
GASTROGEL
tabl. nebo jiné volně dostupné antacidum

1 bal.

OPTHAL



1 bal.

ATARALGIN
tabl. 10 nebo jiné volně dostupné analgetikum

1 bal.

SEPTONEX
nebo jiný vhodný dezinfekční prostředek

1 bal.

BOROVÁ VODA



2 bal.
BETADINE



1 bal.
Obvazový materiál
Gáza hydrofilní skládaná sterilní 7,5 x 7,5 cm po 5 ks

2 bal.
Spofaplast 2,5 cm x 2 m

1 bal.

Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm x 5 m

2 ks

Obinadlo škrtící pryžové - délka 70 cm

1 ks

Obvaz NEBIT

4 ks

Polštářek PORIN

10 ks

Obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5 m

10 ks

Šátek trojcípý

1 ks

Vata obvazová skládaná 50 gr.

2 bal.
Zdravotnické pomůcky

Pinzeta anatomická

1 ks

Rouška resistutační

2 ks

Špendlíky zavírací

6 ks

Teploměr lékařský v pouzdře

1 ks

TRAUMACEL zásyp

1 bal.
Každá lékárnička musí obsahovat deník se seznamem léků, jejich dobu záruky, seznam úrazů a použitých léků, či prostředků první pomoci. 
Lékárnička je umístěna v prostoru dozoru Letního koupaliště.

Datum
Označení
Číslo stranyKvěten 2024 
POR 02.05.2024


                                   

